Entwurf, Analyse und Simulation von Fuzzy-Regelungssystemen mit dem Programmsystem WinFACT

Jörg Kahlert, Hamm

Ingenieurbüro Dr. Kahlert

* Werler Straße 91, D-59063 Hamm

( 0 23 81/58 04 19    Fax 0 23 81/58 05 13

Mit den im vorliegenden Beitrag vorgestellten Windows Fuzzy And Control Tools WinFACT wird dem Anwender ein leistungsfähiges und komfortables Werkzeug für Entwurf, Analyse und Simulation von Regelungssystemen jeglicher Art zur Verfügung gestellt. Neben konventionellen Strukturen ermöglicht WinFACT insbesondere die unmittelbare Integration von Fuzzy Controllern sowie die Bearbeitung hybrider Regelungssysteme beispielsweise auf der Basis fuzzy-adaptierter Konzepte.

1. Einführung

Während für den reinen Entwurf von Fuzzy-Controllern bereits eine Vielzahl leistungsfähiger Shells zur Verfügung steht, ist eine spätere Integration des Controllers in eine blockorientierte Simulationsumgebung meist nicht vorgesehen oder nur mit hohem Aufwand möglich. Mit den Windows Fuzzy And Control Tools WinFACT steht ein neuartiges, modular aufgebautes Entwurfs- und Simulationssystem zur Verfügung, das von Beginn an konsequent auch für die Behandlung hybrider Systeme mit Fuzzy-Komponenten konzipiert wurde [1, 2, 3]. Das System ermöglicht neben dem Einsatz als reines Software-Simulationssystem insbesondere auch eine Portierung der Simulationsstruktur auf entsprechende Microcontroller-basierte Zielhardware. Die Software ist auf allen Personalcomputern mit 80 286-Prozessor oder höher lauffähig und ermöglicht die Simulation beliebig strukturierter kontinuierlicher und zeitdiskreter, analoger und digitaler Systeme.

Durch die grafische Benutzeroberfläche Windows wird ein extrem geringer Einarbeitungsaufwand bei gleichzeitig hohem Bedienungskomfort gewährleistet. Zur Konfigurierung der Simulationsstruktur werden einfach systemspezifische Icons an beliebiger Stelle auf dem Bildschirm plaziert und miteinander verbunden. Der integrierte Autorouter sorgt dabei automatisch für eine optimale Positionierung der Verbindungslinien. Das virtuelle Arbeitsblatt ist scrollfähig und erlaubt so eine übersichtliche Strukturierung auch komplexer Systeme. Eine Übersichtsfunktion gestattet jederzeit einen Überblick über die Gesamtstruktur des Systems. Eine Vielzahl virtueller Instrumente ermöglicht die unmittelbare Visualisierung der Simulationsergebnisse. Die Komplexität des zu simulierenden Systems ist nur durch die Speicherkapazität des Rechners begrenzt.

2. Leistungsumfang

WinFACT stellt dem Anwender eine umfangreiche Bibliothek vordefinierter Systemblöcke zur Verfügung. Dazu gehören u. a.

§·	Signalgeneratoren (Dreieck, Sägezahn, Sinus, Rauschen, ...), Signalquellen und -senken

§·	Lineare Standardglieder (PT1, PT2, ...) und Übertragungsglieder höherer Ordnung

§·	Nichtlineare Kennlinien- und Funktionsblöcke

§·	Frei programmierbare Funktionsblöcke

§·	Lineare und nichtlineare Regler- und Stellgliedcharakteristiken

§·	Adaptive Regler

§·	Fuzzy Controller

§·	Zeitdiskrete Systeme

§·	Dateiein- und -ausgabefunktionen

§·	Statistikfunktionen

§·	Digitalbausteine (Logikgatter, Flip-Flops, Zähler, Komparatoren, ...)

§·	Binäre, digitale und analoge externe Ein- und Ausgänge (über A/D-D/A-Karte)

§·	Virtuelle Instrumente (x-t-Schreiber, x-y-Schreiber, Oszillograph, Analog- und Digitalinstrument, Bargraph, Statusanzeige, ...)

Die Bibliothek kann vom Anwender auf Windows-DLL-Basis durch eigene Systemblöcke erweitert werden. Die Parametrierung der Systemblöcke erfolgt über komfortable Eingabemasken und kann auch während der Simulation modifiziert werden. Zur Parametrierung von Fuzzy Controllern steht eine leistungsfähige Fuzzy-Shell zur Verfügung.

Besondere Unterstützung erfährt der Anwender bei der interaktiven Optimierung von Fuzzy-Regelungssystemen. Neben einer Vielzahl verschiedener Operatoren, Inferenz- und Defuzzifizierungsmechanismen bietet WinFACT insbesondere die Möglichkeit des On line-Debugging während der Simulation. Durch umfangreiche Visualisierungshilfen (Bild 1) erhält der Anwender während des gesamten Simulationsablaufs einen Einblick in die Abläufe innerhalb des Controllers, beispielsweise die gerade aktuellen Regeln mit ihren Erfüllungsgraden, die Ermittlung der Stellgröße oder die Ausnutzung des Eingangsgrößenbereichs.

Bild 1. On line-Debugging von Fuzzy Controllern.

Durch die Vielzahl unterschiedlicher Systemblöcke eignet sich WinFACT auch für Anwendungen, die weit über die eigentliche Simulation hinausgehen. So können etwa komplexe Steuerungssysteme entworfen und analysiert oder Frequenzgangberechnungen durchgeführt werden. Möglichkeiten zur numerischen Optimierung von Regelungssystemen runden den Leistungsumfang ab.

Neben den eigentlichen Simulationswerkzeugen enthält WinFACT auch Module für weitergehende regelungstechnische Aufgabenstellungen. Dazu zählen beispielsweise die Modellbildung (Identifikation von Systemen), die Modellreduktion, Reglerentwurfsverfahren im Frequenzbereich oder auch Zustandsraummethoden. Alle Programmodule besitzen standardisierte Schnittstellen und Dateiformate, so daß der Datenaustausch zwischen ihnen und mit Fremdsoftware auf vielfältige Weise möglich ist (Bild 2).

µ §

Bild 2. WinFACT - Schnittstellen.

3. Prozeß- und Hardwareschnittstellen

Neben der Nutzung als reines Software-Werkzeug bietet WinFACT verschiedene Schnittstellen zu realen Prozessen und externer Hardware an. Für die Entwurfs- und Testphase eignet sich zunächst die Ankopplung über eine A/D-D/A-Einsteckkarte, die in Verbindung mit dem entsprechenden Softwaretreiber direkt aus der blockorientierten Simulation heraus angesprochen werden kann. Zur nachfolgenden, PC-unabhängigen Reglerrealisierung stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Einerseits kann die Simulationsstruktur bei Bedarf über die serielle Schnittstelle des Rechners direkt auf speziell zugeschnittene Microcontroller-Hardware übertragen werden. Das entsprechende Board enthält die zeitdiskreten Algorithmen der einzelnen Systemblöcke als geschwindigkeitsoptimierten Assemblercode, so daß eine zeitaufwendige Assemblierung oder Compilierung entfällt. Alternativ dazu bietet WinFACT die Möglichkeit der ANSI-C-Code-Generierung an, wodurch in Verbindung mit einem entsprechenden C-Compiler eine Realisierung auf nahezu jeder Hardware möglich wird.

4. Anwendungsbeispiel

Die Anwendungsmöglichkeiten von WinFACT werden im folgenden anhand eines einfachen Beispiels erläutert. Dazu werde das inverse Pendel nach Bild 3 betrachtet [3].

µ §µ §

Bild 3. Wirkschaltbild des inversen Pendels und zugehöriges Strukturbild.

Zustandsgrößen des Pendels sind die Winkelauslenkung µ § und die Winkelgeschwindigkeit µ §, Eingangsgröße ist der dem Motor aufgeprägte Ankerstrom i. Das System wird beschrieben durch die nichtlineare Dgl. zweiter Ordnung

µ §

Die Parameter µ § und µ § sind Pendelkonstanten.

Die Regelungsaufgabe besteht darin, den Ankerstrom i so vorzugeben, daß das Pendel nach einer Anfangsauslenkung möglichst schnell und ohne signifikantes Überschwingen in seine Ruhelage µ § zurückkehrt. Dazu soll ein Fuzzy Controller entworfen werden, der den Ankerstrom in Abhängigkeit von den beiden Zustandsgrößen µ § und µ § des Pendels ermittelt.

Bild 4 zeigt zunächst die Struktur des entsprechenden Regelkreises nach der Konfigurierung innerhalb der blockorientierten Simulation von WinFACT. Der Fuzzy Controller selbst wird mit Hilfe der WinFACT-Fuzzy-Shell ausgelegt. Dazu wurden im vorliegenden Beispiel für die Controller-Eingangsgrößen und die Stellgröße jeweils fünf linguistische Terme mit den Bezeichnungen NegativeBig, NegativeSmall, Zero, PositiveSmall und PositiveBig gewählt, die allesamt durch dreieckförmige Zugehörigkeitsfunktionen modelliert wurden. Die Regelbasis besteht daher aus maximal 25 Regeln, von denen zur Regelung aber 15 Regeln ausreichen. Als Inferenzmechanismus wurde MAX-MIN-Inferenz und zur Defuzzifizierung die Schwerpunktmethode gewählt.

Fuzzy Controller besitzen in Form der Zugehörigkeitsfunktionen und der Regelbasis eine Vielzahl von Freiheitsgraden, die es beim Entwurf festzulegen gilt. Das Grobtuning kann zunächst innerhalb der Fuzzy-Shell erfolgen, indem das Verhalten des Controllers anhand manuell vorgegebener Eingangswerte oder mit Hilfe von Kennfeldbetrachtungen analysiert wird. Das Feintuning wird dann interaktiv durch wechselseitige Simulation und Modifikation der Parameter vorgenommen. Bild 5 zeigt die auf diese Weise innerhalb kurzer Zeit ermittelten Zugehörigkeitsfunktionen sowie die Regelbasis. Man erkennt beispielweise, daß die erstellte Regelbasis symmetrisch ist, da das inverse Pendel selbst ebenfalls Symmetrie aufweist. Die gewählten Zugehörigkeitsfunktionen für die linguistischen Terme besitzen im wesentlichen Standardform.

Die zugehörigen Simulationsergebnisse für eine Anfangsauslenkung von 90° und eine Anfangswinkelgeschwindigkeit von 0 zeigt Bild 6. Man erkennt, daß der Fuzzy Controller die Anfangsauslenkung innerhalb kurzer Zeit mit nur geringem Überschwingen ausregelt und das Pendel in seiner Ruhelage stabilisiert. Erweitert man die Regelbasis um die noch fehlenden Regeln, so zeigt sich eine nur noch geringe Verbesserung der Regelkreisdynamik.

Bild 4. Struktur des Fuzzy-Regelkreises für das inverse Pendel.

Bild 5. Zugehörigkeitsfunktionen und Regelbasis des Fuzzy Controllers.

Bild 6. Simulationsergebnisse für Stellgröße (oben), Winkelgeschwindigkeit (mitte) und Winkelauslenkung (unten).

5. Literatur

[1]	Kahlert, J.: WinFACT-Neue regelungstechnische CAE-Tools. GMA-Aussprachetag "Rechnergestützter Entwurf von Regelungssystemen", Kassel 1993

[2]	Kahlert, J.: Programmsystem WinFACT. VDE-Workshop "Regelungstechnische Programmpakete für IBM PC", Düsseldorf 1993

[3]	Kahlert, J.; Frank, H.: Fuzzy-Logik und Fuzzy-Control. Vieweg-Verlag Wiesbaden 1993