Simulation dynamischer Systeme mit dem blockorientierten Simulationssystem BORIS

J. Kahlert, M. Schulze Gronover

Ingenieurbüro Dr. Kahlert, Werler Straße 91, D-59063 Hamm

Zusammenfassung. Im vorliegenden Beitrag wird ein PC-basiertes blockorientiertes Simulationssystem vorgestellt, das sich insbesondere durch seine umfangreiche Systemblock-Bibliothek, die offene Architektur und extrem einfaches Handling auszeichnet. Neben der Möglichkeit zur Simulation konventioneller dynamischer Systeme ist insbesondere auch die Integration von Fuzzy-Komponenten möglich.

1     Übersicht

Obwohl das Programmsystem WinFACT (Windows Fuzzy And Control Tools) [1, 2] von der eigentlichen Konzeption her schwerpunktmäßig prädestiniert ist für Aufgabenstellungen der Steuerungs- und Regelungstechnik, eignet sich das zugehörige Simulationsmodul BORIS wegen seiner äußerst umfangreichen und flexiblen Systemblockbibliothek auch für Simulationsaufgaben, die weit über (regelungs)technische Anwendungen hinausgehen (Abb. 1). Als Beispiel seien hier lediglich Probleme im Bereich der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, der Umweltwissenschaften oder der Naturwissenschaften genannt. Eine Besonderheit des Systems, der insbesondere für technische Simulationen von Interesse ist, liegt in der direkten Integrierbarkeit von Fuzzy-Komponenten, ohne daß dazu Fremdsoftware irgendwelcher Art erforderlich ist [3, 4, 5].

µ §

Abb 1. Komponenten des Programmsystems WinFACT mit dem Kernmodul BORIS.

Durch die grafische Benutzeroberfläche Windows wird ein extrem geringer Einarbeitungsaufwand bei gleichzeitig hohem Bedienungskomfort gewährleistet. Zur Konfigurierung der Simulationsstruktur werden einfach systemspezifische Icons an beliebiger Stelle auf dem Bildschirm plaziert und miteinander verbunden. Der integrierte Autorouter sorgt dabei automatisch für eine optimale Positionierung der Verbindungslinien. Das virtuelle Arbeitsblatt ist scrollfähig und erlaubt so eine übersichtliche Strukturierung auch komplexer Systeme. Eine Übersichtsfunktion ermöglicht jederzeit einen Überblick über die Gesamtstruktur des Systems. Die Komplexität des Systems ist nur durch die Speicherkapazität des Rechners begrenzt (Abb. 2).

Abb 2. Typischer BORIS-Bildschirm mit einigen virtuellen Instrumenten.

Die mathematischen Modelle der dynamischen Komponenten werden in der Regel in Form von Differentialgleichungen bzw. -gleichungssystemen, Differenzengleichungen oder aber s- bzw. z-Übertragungsfunktionen angesetzt. Die virtuellen Instrumente ermöglichen eine außerordentlich "realitätsnahe" Darstellung von Meß- oder Simulationsergebnissen - eine Option, die insbesondere beim Einsatz des Programmsystems in der Lehre von Bedeutung ist. Zur eigentlichen Simualtion stehen verschiedene Integrationsverfahren zur Auswahl.

Die Bibliothek kann vom Anwender auf Windows-DLL-Basis oder mit Hilfe einer Makrosprache durch eigene Systemblöcke erweitert werden. Die Parametrierung der Systemblöcke erfolgt über komfortable Eingabemasken und kann auch während der Simulation modifiziert werden.

Zur Parametrierung von Fuzzy-Komponenten steht eine leistungsfähige Fuzzy-Shell zur Verfügung. Diese erlaubt den Entwurf von Fuzzy-Logik-basierten Systemen, die dann auf einfache Weise in BORIS integriert werden können. Während der Simulation steht ein spezieller "Fuzzy-Debugger" zur Verfügung, der einen online-Einblick in den Ablauf innerhalb der Fuzzy-Komponente erlaubt und beispielsweise die gerade aktiven Regeln sowie diverse Hilfsgrößen grafisch anzeigt. Auf diese Weise ist ein komfortabler und schneller Entwurf auch komplexer Fuzzy-Systeme möglich.

Durch das integrierte Superblock-Konzept können auch komplexe Systeme übersichtlich strukturiert werden: Häufig benutzte Teilsysteme werden zu Superblökken (Makros) zusammengefaßt, auf die dann von beliebigen Systemstrukturen aus zugegriffen werden kann. Der Zugriff erfolgt dateireferenziert, so daß bei Änderung eines Superblocks automatisch alle Systeme aktualisiert werden, die auf diesen zugreifen. Superblöcke selbst können ebenfalls Superblöcke enthalten; die Verschachtelungstiefe ist beliebig.

Durch seinen modularen Aufbau erschließt BORIS dem Anwender Möglichkeiten, die weit über die eigentliche Simulation hinausgehen und auch für nichttechnische Anwendungen von Bedeutung sind. So lassen sich auf einfache Weise Experimente zum Globalverhalten des Systems oder Sensitivitätsanalysen durchführen. Darüber hinaus kann eine vollautomatische Optimierung von Systemparametern mit Hilfe einer numerischen Parameteroptimierung auf der Basis von Evolutionsstrategien erfolgen.

2     Die Systemblock-Bibliothek

Die Systemblocktypen sind aufgeteilt in folgende Typklassen:

EingangsblöckeXE "Eingangsblöcke"§

Unter diese Gruppe fallen diejenigen Systemblocktypen, die lediglich einen Ausgang besitzen und somit Eingangssignale für das System liefern:

·	Generator

·	Datei

·	Konstante

·	Fahrkurve

·	Steuerbarer Sinusgenerator (VCO)

·	Simulationszeit

·	Signalquelle

Dynamische BlöckeXE "Dynamische Blöcke"§

Hierunter fallen alle linearen und nichtlinearen dynamische Systeme, beginnend beim einfachen P-Glied bis hin zu frei parametrierbaren Übertragungsfunktionen und Dgl.-Systemen. Im einzelnen stehen folgende Typen zur Verfügung:

·	P-Glied

·	PT1-Glied (Verzögerungsglied 1. Ordnung)

·	PT2-Glied (Verzögerungsglied 2. Ordnung)

·	PT1T2-Glied

·	PTn-Glied

·	Begrenzter Integrierer (I-Glied)

·	Rücksetzbarer begrenzter Integrierer

·	Differenzierer

·	PID-Regler

·	Adaptiver PID-Regler mit steuerbarer Begrenzung

·	Allpaß Typ I

·	Allpaß Typ II

·	Totzeitglied

·	Lead-/Lag-Glied

·	Übertragungsfunktion G(s)

·	Benutzerdefiniertes Dgl.-System

·	Einheitsverzögerung z-1

·	z-Übertragungsfunktion H(z)

Statische BlöckeXE "Statische Blöcke"§

Dies sind im wesentlichen nichtlineare Kennlinien- bzw. Kennfeldglieder:

·	Begrenzer

·	Vorlastkennlinie

·	Unempfindlichkeitszone

·	Zweipunktkennlinie

·	Dreipunktkennlinie

·	Hysteresekennlinie

·	Dreipunktglied mit Hysterese

·	Fuzzy Controller

·	Benutzerdefinierte Kennlinie

StellgliederXE "Stellglieder"§

Diese Klasse enthält Blöcke, die das Verhalten realer industrieller Stellglieder nachbilden. Es sind zwei Typen verfügbar:

·	Stellglied mit Anstiegsgeschwindigkeitsbegrenzung XE "Stellglied: mit Anstiegsgeschwindigkeitsbegrenzung "§(Typ I)

·	Stellglied mit konstanter Anstiegsgeschwindigkeit XE "Stellglied: mit konstanter Anstiegsgeschwindigkeit "§(Typ II)

FunktionsblöckeXE "Funktionsblöcke"§

Als Funktionsblöcke werden diejenigen Blocktypen bezeichnet, die nicht als Übertragungssysteme im herkömmlichen Sinne anzusehen sind. Hierzu gehören folgende Blocktypen:

·	Verknüpfer

·	Funktion einer Veränderlichen

·	Funktion zweier Veränderlicher

·	Funktion mehrerer Veränderlicher

·	Extremwertbestimmung

·	Minimum/Maximum

·	Statistikfunktionen

·	Abtast-/Halteglied

·	Steuerbares Abtast-/Halteglied

·	Analogschalter

·	Analogumschalter

DigitalbausteineXE "Digitalbausteine"§

Diese Klasse enthält solche Blöcke, deren Ausgangsgröße nur die binären Zustände high (logisch 1) bzw. low (logisch 0) annehmen kann. Dies sind

·	Logikgatter mit einem Eingang

·	Logikgatter mit zwei Eingängen

·	RS-Flip-Flop

·	D-Flip-Flop

·	JK-Flip-Flop

·	Mono-Flop

·	Vorwärts-/Rückwärts-Zähler

·	Komparator

·	Vergleicher

·	Nulldurchgangdetektor

SteuerelementeXE "Steuerelemente"§

Hierunter fallen Blöcke, die die Simulationssteuerung selbst betreffen:

·	Simulationsabbruch

·	Simulationsverzögerung

AusgangsblöckeXE "Ausgangsblöcke"§

Diese Typklasse umfaßt all jene Blöcke, die lediglich einen bzw. mehrere Eingänge besitzen. Dies sind in der Regel Blocktypen zur Visualisierung oder Weiterverarbeitung von Simulationsergebnissen (Beispiel: Oszillograph, File-Output). Es sind folgende Typen verfügbar:

·	Zeitverlauf

·	Oszillograph

·	Analoganzeige

·	Digitalanzeige

·	Balkeninstrument (Bargraph)

·	Trajektorienanzeige (x-y-Grafik)

·	Statusanzeige

·	FFT

·	Datei (File-Output)

·	Tabellendatei (Excel-Format)

·	Signalsenke

3     Die Hardwareschnittstellen von BORIS

Das System ermöglicht neben dem Einsatz als reines Software-Simulationssystem insbesondere auch eine Portierung der Simulationsstruktur auf entsprechende Microcontroller-basierte Zielhardware. Nach Konfigurierung und Parametrierung kann die Simulationsstruktur bei Bedarf über die serielle Schnittstelle des Rechners direkt auf die zugehörige Microcontroller-Hardware übertragen werden. Das entsprechende Board enthält die zeitdiskreten Algorithmen der einzelnen Systemblöcke als geschwindigkeitsoptimierten Assemblercode, so daß eine zeitaufwendige Assemblierung oder Compilierung entfällt. Alternativ dazu kann eine "Hardware in the loop"-Simulation über A/D-D/A-Blöcke in Verbindung mit entsprechenden PC-Einsteckkarten erfolgen.

Ein Autocode-Generator für ANSI-C befindet sich in Vorbereitung.

4     Anwendungsbeispiel

Die Arbeitsweise von BORIS soll anhand eines einfachen, nichttechnischen Anwendungsbeispiels aus der Populationsdynamik erläutert werden (siehe z. B. [6]). Betrachtet werde eine Räuberpopulation y und eine Beutepopulation x. Die Interaktion zwischen beiden Populationen führt zunächst zu einer Verringerung der Beutepopulation und zum Anstieg der Räuberpopulation. Mit der Verringerung der Beutepopulation geht jedoch eine Verringerung der Energiezufuhr der Räuber einher, so daß sich deren Population nach einer gewissen Zeit wieder verringert, was seinerseits zu einer Erhöhung der Beutepopulation führt. Die Populationsdynamik kann beschrieben werden durch das nichtlineare Differentialgleichungssystem

µ §

Dabei ist a die spezifische Wachstumsrate der Beute, b die spezifische Verlustrate der Beute, c die spezifische Beutegewinnrate des Räubers und d die spezifische Respirationsrate des Räubers. Die Simulation soll für die Parameterkombination

µ §

und die Anfangspopulationen

µ §

durchgeführt werden.

Abb. 3 zeigt zunächst die zugehörige Simulationsstruktur unter BORIS. Zur Visualisierung der Ergebnisse wurden ein Zeitverlaufs- und ein Trajektorienblock eingefügt.

Abb 3. Simulationsstruktur für Räuber-Beute-Beispiel.

Abb. 4 zeigt schließlich die resultierenden Simulationsergebnisse. Sowohl die Zeitverlaufsdarstellung als auch das Trajektorienbild lassen deutlich die Schwingungen der beiden Populationen erkennen.

Abb 4. Simulationsergebnisse in Zeitverlaufsdarstellung (oben) bzw. als Trajektorie (unten).

[1]	Kahlert, J.: WinFACT-Neue regelungstechnische CAE-Tools. GMA-Aussprachetag "Rechnergestützter Entwurf von Regelungssystemen", Kassel 1993

[2]	Kahlert, J.: Programmsystem WinFACT. VDE-Workshop "Regelungstechnische Programmpakete für IBM PC", Düsseldorf 1993

[3]	Kahlert, J.; Frank, H.: Fuzzy-Logik und Fuzzy-Control. Vieweg-Verlag Wiesbaden 1993

[4]	Kahlert, J.: Analyse, Synthese und Simulation von Fuzzy-Regelungssystemen mit dem Programmsystem WinFACT. 9. Symposium Simulationstechnik, Stuttgart 1994

[5]	Kahlert, J.: Fuzzy Control für Ingenieure. Vieweg-Verlag Wiesbaden 1995

[6]	Bossel, H.: Modellbildung und Simulation. Vieweg-Verlag Wiesbaden 1992