Aller Anfang ist leicht - Simulation und Optimierung mit grafischer Hilfe

Jörg Kahlert

Ingenieurbüro Dr. Kahlert, Werler Straße 91, D-59063 Hamm

Zusammenfassung. Im vorliegenden Beitrag wird am Beispiel des blockorientierten Simulationssystems BORIS aufgezeigt, auf welche Weise sich mit modernen, grafisch orientierten Simulationswerkzeugen auch vom Neueinsteiger auf einfache und komfortable Weise Simulationsstrukturen aufbauen und unterschiedliche Simulationsszenarien durchspielen lassen. Auch übergeordnete Aufgaben wie beispielsweise die vollautomatische, rechnergestützte Optimierung von Systemparametern sind mit derartigen Werkzeugen leicht zu bewältigen.

1     Übersicht

Während in der "Urzeit" der Simulationstechnik Simulationsaufgaben im wesentlichen nur von Spezialisten mit Hilfe geeigneter Hardware (den sogenannten "Analogrechnern") gelöst werden können, wurden mit der Entwicklung der Digitalrechner nach und nach auch Softwarewerkzeuge verfügbar, mit denen die Simulation in digitaler - also zeit- und wertediskreter Form - durchgeführt werden konnte. In der Anfangszeit waren derartige Werkzeuge zunächst allerdings nur für Großrechner verfügbar und ihre Bedienung verlangte vom Anwender ein mindestens ebenso großes "Expertenwissen" wie zuvor bei der analogen Simulation [5].

Die rapide Weiterentwicklung auf dem PC-Sektor - sowohl in Bezug auf die Rechnerhardware als auch auf Betriebssysteme bzw. Benutzeroberflächen - bei gleichzeitiger Senkung der Hardwarekosten hat in den letzten Jahren nunmehr zur Entwicklung einer Reihe von Simulationswerkzeugen geführt, die im Blick auf die Leistungsfähigkeit den Vergleich mit Großrechnersystemen nicht zu scheuen brauchen, dem Anwender aber einen erheblich schnelleren, kostengünstigeren und komfortableren Einstieg in die Simulationstechnik ermöglichen und damit auch für solche Anwender interessant sind, die "nur mal ab und zu" oder "nur mal eben schnell" eine Simulationsaufgabe lösen wollen. Wesentliche Leistungsmerkmale derartiger Simulationswerkzeuge werden im folgenden am Beispiel des blockorientierten Simulationssystems BORIS [1 bis 4] erläutert.

2     Leistungsmerkmale grafischer digitaler Simulationswerkzeuge

Der wesentliche Unterschied zwischen grafisch orientierten Simulationswerkzeugen wie BORIS und beispielsweise Simulationssprachen (z. B. ACSL) oder Systemen auf Netzlistenbasis liegt im grafischen, blockorientierten Struktureditor. Dieser erlaubt dem Anwender die unmittelbare Umsetzung seines mathematischen Simulationsmodells in eine entsprechende Simulationsstruktur bestehend aus über "Signalleitungen" miteinander verknüpften Systemblöcken (Komponenten). Jeder einzelne Systemblock spiegelt dabei eine oder auch mehrere Gleichungen des mathematischen Modells wider.

Die Darstellung der Simulationsergebnisse kann bei modernen Simulationswerkzeugen auf vielfältige Weise erfolgen. Neben der gewohnten Darstellung von Zeitverläufen oder Trajektorien in y-t- oder x-y-Plots stehen in der Regel auch sogenannte "virtuelle Instrumente" zur Verfügung, die dem Anwender den Eindruck vermitteln, nicht vor einem PC, sondern inmitten eines "Geräteparks" zu sitzen (Bild 1).

Bild 1. Typischer BORIS-Bildschirm mit der Simulationsstruktur und einigen virtuellen Instrumenten.

Die Systemblockbibliothek bildet den "Grundstock" der verfügbaren dynamischen und nichtdynamischen Systemkomponenten und kann in der Regel vom Anwender mit Hilfe einer Makrosprache oder einer konventionellen Programmiersprache durch eigene Systemblöcke erweitert werden. Die BORIS-Systemblockbibliothek umfaßt u. a. folgende Komponenten:

EingangsblöckeXE "Eingangsblöcke"§

Unter diese Gruppe fallen diejenigen Systemblocktypen, die lediglich einen Ausgang besitzen und somit Eingangssignale für das System liefern:

·	Generator

·	Datei

·	Konstante

·	Fahrkurve

·	Steuerbarer Sinusgenerator (VCO)

·	Simulationszeit

·	Signalquelle

Dynamische BlöckeXE "Dynamische Blöcke"§

Hierunter fallen alle linearen und nichtlinearen dynamische Systeme, beginnend beim einfachen P-Glied bis hin zu frei parametrierbaren Übertragungsfunktionen und Dgl.-Systemen. Im einzelnen stehen folgende Typen zur Verfügung:

·	P-Glied

·	PT1-Glied (Verzögerungsglied 1. Ordnung)

·	PT2-Glied (Verzögerungsglied 2. Ordnung)

·	PT1T2-Glied

·	PTn-Glied

·	Begrenzter Integrierer (I-Glied)

·	Rücksetzbarer begrenzter Integrierer

·	Differenzierer

·	PID-Regler

·	Adaptiver PID-Regler mit steuerbarer Begrenzung

·	Allpaß Typ I

·	Allpaß Typ II

·	Totzeitglied

·	Lead-/Lag-Glied

·	Übertragungsfunktion G(s)

·	Benutzerdefiniertes Dgl.-System

·	Einheitsverzögerung z-1

·	z-Übertragungsfunktion H(z)

Statische BlöckeXE "Statische Blöcke"§

Dies sind im wesentlichen nichtlineare Kennlinien- bzw. Kennfeldglieder:

·	Begrenzer

·	Vorlastkennlinie

·	Unempfindlichkeitszone

·	Zweipunktkennlinie

·	Dreipunktkennlinie

·	Hysteresekennlinie

·	Dreipunktglied mit Hysterese

·	Fuzzy Controller

·	Benutzerdefinierte Kennlinie

StellgliederXE "Stellglieder"§

Diese Klasse enthält Blöcke, die das Verhalten realer industrieller Stellglieder nachbilden. Es sind zwei Typen verfügbar:

·	Stellglied mit Anstiegsgeschwindigkeitsbegrenzung XE "Stellglied: mit Anstiegsgeschwindigkeitsbegrenzung "§(Typ I)

·	Stellglied mit konstanter Anstiegsgeschwindigkeit XE "Stellglied: mit konstanter Anstiegsgeschwindigkeit "§(Typ II)

FunktionsblöckeXE "Funktionsblöcke"§

Als Funktionsblöcke werden diejenigen Blocktypen bezeichnet, die nicht als Übertragungssysteme im herkömmlichen Sinne anzusehen sind. Hierzu gehören folgende Blocktypen:

·	Verknüpfer

·	Funktion einer Veränderlichen

·	Funktion zweier Veränderlicher

·	Funktion mehrerer Veränderlicher

·	Extremwertbestimmung

·	Minimum/Maximum

·	Statistikfunktionen

·	Abtast-/Halteglied

·	Steuerbares Abtast-/Halteglied

·	Analogschalter

·	Analogumschalter

DigitalbausteineXE "Digitalbausteine"§

Diese Klasse enthält solche Blöcke, deren Ausgangsgröße nur die binären Zustände high (logisch 1) bzw. low (logisch 0) annehmen kann. Dies sind

·	Logikgatter mit einem Eingang

·	Logikgatter mit zwei Eingängen

·	RS-Flip-Flop

·	D-Flip-Flop

·	JK-Flip-Flop

·	Mono-Flop

·	Vorwärts-/Rückwärts-Zähler

·	Komparator

·	Vergleicher

·	Nulldurchgangdetektor

SteuerelementeXE "Steuerelemente"§

Hierunter fallen Blöcke, die die Simulationssteuerung selbst betreffen:

·	Schalter

·	Schiebepotentiometer

·	Simulationsabbruch

·	Simulationsverzögerung

AusgangsblöckeXE "Ausgangsblöcke"§

Diese Typklasse umfaßt all jene Blöcke, die lediglich einen bzw. mehrere Eingänge besitzen. Dies sind in der Regel Blocktypen zur Visualisierung oder Weiterverarbeitung von Simulationsergebnissen (Beispiel: Oszillograph, File-Output). Es sind folgende Typen verfügbar:

·	Zeitverlauf

·	Oszillograph

·	Analoganzeige

·	Digitalanzeige

·	Balkeninstrument (Bargraph)

·	Trajektorienanzeige (x-y-Grafik)

·	Statusanzeige

·	FFT

·	Datei (File-Output)

·	Tabellendatei (Excel-Format)

·	Signalsenke

Durch das integrierte Superblock-Konzept können auch komplexe Systeme übersichtlich strukturiert werden: Häufig benutzte Teilsysteme werden zu Superblöcken (Makros) zusammengefaßt, auf die dann von beliebigen Systemstrukturen aus zugegriffen werden kann. Der Zugriff erfolgt dateireferenziert, so daß bei Änderung eines Superblocks automatisch alle Systeme aktualisiert werden, die auf diesen zugreifen. Superblöcke selbst können ebenfalls Superblöcke enthalten; die Verschachtelungstiefe ist beliebig.

3     Hardwareschnittstellen

Für die praxisnahe Anwendung von Simulationswerkzeugen ist wesentlich, daß das System neben dem Einsatz als reines Software-Simulationssystem insbesondere auch eine Ankopplung an die "Außenwelt", also einen realen Prozess oder eine Modellanlage ermöglicht ("Hardware-in-the-loop"-Simulation). Diese Ankopplung findet in der Regel über herkömmliche PC-Einsteckkarten statt, die zumeist neben A/D- und D/A-Wandlern auch digitale Ein- und Ausgänge besitzen, welche sich beispielsweise für Steuerungszwecke (Schaltfunktionen, Alarme, ...) nutzen lassen. Einige Werkzeuge ermöglichen darüber hinaus auch die automatische Umsetzung der Simulationsstruktur in ANSI-C-Code (Autocode-Generierung), der dann auf nahezu beliebige Zielhardware portiert werden kann.

4     Vom Modell zur Simulation

Die Arbeitsweise eines grafisch orientierten Simulationswerkzeugs soll anhand eines einfachen, nichttechnischen Anwendungsbeispiels aus der Populationsdynamik erläutert werden (siehe z. B. [6]). Betrachtet werde eine Räuberpopulation y und eine Beutepopulation x. Die Interaktion zwischen beiden Populationen führt zunächst zu einer Verringerung der Beutepopulation und zum Anstieg der Räuberpopulation. Mit der Verringerung der Beutepopulation geht jedoch eine Verringerung der Energiezufuhr der Räuber einher, so daß sich deren Population nach einer gewissen Zeit wieder verringert, was seinerseits zu einer Erhöhung der Beutepopulation führt. Die Populationsdynamik kann beschrieben werden durch das nichtlineare Differentialgleichungssystem

µ §

Dabei ist a die spezifische Wachstumsrate der Beute, b die spezifische Verlustrate der Beute, c die spezifische Beutegewinnrate des Räubers und d die spezifische Respirationsrate des Räubers.

Das mathematische Modell besteht also aus zwei gekoppelten nichtlinearen Differentialgleichungen erster Ordnung. Die zugehörige Simulationsstruktur weist somit als dynamische Komponenten zwei Integrierer auf, während für die algebraischen Funktionen zusätzlich P-Glieder, Summierer und Multiplizierer benötigt werden. Bild 2 zeigt die resultierende Struktur.

Bild 2. Simulationsstruktur für Räuber-Beute-Beispiel.

Die Simulation soll für die Parameterkombination

µ §

und die Anfangspopulationen

µ §

durchgeführt werden. Bild 3 zeigt schließlich die resultierenden Simulationsergebnisse. Sowohl die Zeitverlaufsdarstellung als auch das Trajektorienbild lassen deutlich die zyklischen Schwingungen der beiden Populationen erkennen.

Bild 3. Simulationsergebnisse in Zeitverlaufsdarstellung (oben) bzw. als Trajektorie (unten).

5     Systemoptimierung

In vielen Anwendungsbereichen (insbesondere in der Regelungstechnik) dient die Simulation häufig dazu, das Systemverhalten bei Variation bestimmter Systemparameter zu untersuchen und auf diese Weise eine Optimierung dieser Parameter zu ermöglichen. Viele Simulationswerkzeuge bieten dazu geeignete numerische Algorithmen an, mit denen eine vollautomatische Optimierung der Parameter möglich ist. Der Anwender hat dazu lediglich ein Optimierungskriterium zu definieren, welches eine "Bewertung" jeder möglichen Parameterkombination vornimmt. Der Optimierungsalgorithmus ermittelt dann diejenige Parameterkombination, die dieses Kriterium bestmöglich erfüllt.

Als Beispiel soll eine Regelungsaufgabe betrachtet werden. Der Regelkreis bestehe aus einer PT2-Strecke mit der Übertragungsfunktion

µ §

und einem PI-Regler. Der PI-Regler soll derart ausgelegt werden, daß bei einer sprungförmigen Führungsgröße das Integral über dem Quadrat der Regelabweichung

µ §

minimert wird (ISE-Kriterium). Bild 4 zeigt die Systemstruktur nach der Formulierung des Optimierungskriteriums.

Als Startwerte für die Optimierung werden gewählt

µ §

Die Optimierung liefert folgende Resultate:

µ §

Bild 4. Formulierung des Gütekriteriums.

Bild 5 zeigt die resultierenden Sprungantworten zu Beginn der Optimierung und nach Optimierungsende. Der Gewinn an Regelgüte ist offensichtlich.

Bild 5. Sprungantwort des Regelkreises vor der Optimierung (gestrichelt) und nach Optimierungsende).

[1]	Kahlert, J.: WinFACT-Neue regelungstechnische CAE-Tools. GMA-Aussprachetag "Rechnergestützter Entwurf von Regelungssystemen", Kassel 1993

[2]	Kahlert, J.: Programmsystem WinFACT. VDE-Workshop "Regelungstechnische Programmpakete für IBM PC", Düsseldorf 1993

[3]	Kahlert, J.: Analyse, Synthese und Simulation von Fuzzy-Regelungssystemen mit dem Programmsystem WinFACT. 9. Symposium Simulationstechnik, Stuttgart 1994

[4]	Kahlert, J., Schulze Gronover, M.: Simulation dynamischer Systeme mit dem blockorientierten Simulationssystem BORIS. 5. Symposium "Simulation als betriebliche Entscheidungshilfe", Braunlage 1995

[5]	Kahlert, J.: Skriptum zur Vorlesung "Simulationstechnik", Universität Dortmund 1993

[6]	Bossel, H.: Modellbildung und Simulation. Vieweg-Verlag Wiesbaden 1992