WinFACT - Neue regelungstechnische CAE-Tools

Jörg Kahlert, Hamm

Ingenieurbüro Dr. Kahlert

* Werler Straße 91, D-59063 Hamm

( 0 23 81/58 04 19    Fax 0 23 81/58 05 13

WinFACT ist ein neuartiges, modular aufgebautes Programmsystem unter Windows, das den Anwender sowohl bei der Lösung regelungstechnischer Problemstellungen konventioneller Natur als auch bei der Bearbeitung von Fuzzy-Systemen unterstützt. Das umfangreiche Leistungsspektrum, die komfortable Benutzeroberfläche und die besonders ausgeprägte Hardwarenähe prädestinieren WinFACT sowohl für die Bereiche Lehre und Forschung als auch für die industrielle Entwicklung.

# 1.	Einführung und Programmphilosophie

Die Windows Fuzzy And Control Tools WinFACT stellen ein neuartiges, modular aufgebautes Programmsystem dar, das einerseits Werkzeuge zur Analyse, Synthese und Simulation konventioneller Regelungssysteme zur Verfügung stellt, andererseits aber auch Komponenten zur Behandlung von Fuzzy-Systemen sowie hybriden Systemen - bestehend aus konventionellen und Fuzzy-Komponenten - beinhaltet. Das Programmsystem basiert auf der grafischen Benutzeroberfläche Windows. Dies bedeutet für den Windows-erfahrenen Anwender, daß er sich praktisch ohne Einarbeitungsaufwand unmittelbar im Programmsystem zurechtfindet. Der Umstieg von der DOS-Ebene wird durch das konsistente, am CUA-Standard orientierte Bedienkonzept aller Programmodule wesentlich erleichtert. Die Vielzahl von Programmschnittstellen ermöglicht die Kommunikation mit den unterschiedlichsten Peripheriegeräten, externen Prozessen und anwendereigenen Softwareprodukten sowie Fremdsoftware. Aus diesem Grund ist WinFACT sowohl für die Lehre als auch für Forschung und Entwicklung von Interesse. Durch den modularen Aufbau bietet sich dem Anwender die Möglichkeit, ein für ihn maßgeschneidertes Paket zusammenzustellen, das zu einem späteren Zeitpunkt dann jederzeit aufgerüstet werden kann.

Das Softwaresystem läßt sich bei Bedarf durch spezielle Hardwarekomponenten auf Microcontrollerbasis ergänzen, die auf äußerst komfortable Weise direkt aus der Programmumgebung heraus programmiert und ausgetestet werden können. Damit besteht die Möglichkeit, eine schnelle Realisierung des zuvor entworfenen Reglers - sei er konventioneller Natur, fuzzy oder auch kombiniert - zu erreichen und unmittelbar am realen Prozeß auszutesten. Alternativ zur online-Hardwareprogrammierung steht die Reglerrealisierung in Form von ANSI-C-Code zur Verfügung.

# 2.	Technische Voraussetzungen

WinFACT stellt keine besonderen Anforderungen an die Rechnerhardware und ist bereits auf Rechnern der AT-Klasse lauffähig. Ein angenehmes Arbeiten stellt sich jedoch erst auf einem Rechner mit 386- oder besser 486-Prozessor ein. Wie bei Windows-Anwendungen üblich steigt die Verarbeitungsgeschwindigkeit mit zunehmendem Arbeitsspeicher - anzuraten sind 4 MB oder mehr. Die aktuelle Komplettversion benötigt etwa 10 MB Festplattenspeicher. Alle Windows-kompatiblen Peripheriegeräte (Grafikkarte, Drucker, ...) werden unterstützt. WinFACT benötigt die Windows-Version 3.0 oder höher. Ein numerischer Coprozessor ist nicht erforderlich.

# 3.	Programmstruktur und Leistungsumfang

Bild 2. Interaktiver Entwurf regelbasierter Systeme (oben) und blockorientierte Simulation des zugehörigen Regelkreises (unten).WinFACT besteht aus einer Zusammenstellung einzelner, im Prinzip unabhängiger und beliebig kombinierbarer Programmodule, zwischen denen auf äußerst einfache Weise ein Datentransfer über verschiedene Kommunikationskanäle möglich ist (Bild 1).

Bild 1. WinFACT-ProgrammoduleDas Programmsystem enthält zunächst alle Komponenten, die zur Modellierung, Analyse und Synthese konventioneller Regelkreise erforderlich sind. Dazu gehören beispielsweise Module für folgende Problemstellungen:

·	Meßwerterfassung am Prozeß

·	Identifikation linearer Systeme

·	Analyse linearer Systeme anhand des Frequenzgangs (Bode-Diagramm, Ortskurve), der Sprungantwort, der Wurzelortskurve oder der Pol-Nullstellen-Verteilung

·	Synthese linearer Regelkreise im Zeit- und Frequenzbereich

·	Blockorientierte Simulation dynamischer Systeme (linear, nichtlinear, analog, digital, fuzzy, ...)

Neben konventionellen Methoden liegt ein Schwerpunkt des Programmkonzepts im Bereich Fuzzy-Logik und Fuzzy-Control. Das Programmsystem bietet hierzu Module an, die sämtliche Ebenen beginnend bei der Durchführung von ersten "Fuzzy-Logik-Experimenten" über den interaktiven Entwurf regelbasierter Systeme bis hin zur Synthese und Simulation von Fuzzy-Regelkreisen ermöglichen (Bild 2).

Für Echtzeitanwendungen ist eine Anbindung an reale Prozesse bzw. Demonstrationsobjekte über entsprechende Schnittstellenkarten ohne Probleme möglich. Komponenten beispielsweise zur grafischen Aufbereitung von Meß- oder Simulationsergebnissen vervollständigen das Programmsystem.

WinFACT bietet dem Entwickler somit Unterstützung in sämtlichen Ebenen des Reglerentwurfs - beginnend bei der Meßdatenerfassung bis hin zur Reglerrealisierung - an (Bild 3).

µ §Bild 3. Stationen eines Reglerentwurfs mit WinFACTµ §Bild 4. Prinzip der objektorientierten Programmierung am Beispiel der Systemblock-Bibliothek für die blockorientierte SimulationWinFACT wurde von Beginn an konsequent objektorientiert unter Windows entwickelt. Diese Programmiertechnik bietet insbesondere Vorteile bei benutzereigenen Erweiterungen wie beispielsweise die Definition eigener Modellblöcke für die blockorientierte Simulation. Bild 4 erläutert das Prinzip anhand eines Ausschnitts aus der Systemblock-Bibliothek. Vom Urtyp TBlock werden zunächst sechs abstrakte Blockklassen abgeleitet:

·	der Blocktyp TInputBlock für Eingangsblöcke wie beispielsweise Testgeneratoren usw.

·	der Blocktyp TStaticBlock für statische Systemblöcke wie z. B. Kennlinien oder Fuzzy-Controller

·	der Blocktyp TFuncBlock für Funktionsblöcke (z. B. algebraische Funktionen)

·	der Blocktyp TDynBlock für dynamische Blöcke (PT1, PT2, Systeme höherer Ordnung, ...)

·	der Blocktyp TLogicBlock für Digitalbausteine wie z. B logische Gatter oder Komparatoren

·	der Blocktyp TOutputBlock für Ausgabeblöcke z. B. zur Visualisierung von Simulations- oder Meßergebnissen (Oszilloskop, Analoginstrument, Digitalinstrument, ...)

Aus diesen Basisklassen werden nun die für die Simulation nutzbaren Blocktypen abgeleitet. Es entsteht auf diese Weise ein Block-"Stammbaum", wobei nach unten hin eine zunehmende Spezialisierung erfolgt. Soll ein neuer Blocktyp definiert werden, so kann man aus diesem Baum einen geeigneten Elternblock auswählen und dann den gewünschten Block daraus ableiten, wobei nur noch diejenigen Blockeigenschaften festzulegen sind, die den neuen Block vom Elternblock unterscheiden. Auf diese Weise entsteht ein äußerst universeller Programmcode.

# 4.	Benutzeroberfläche

Das Programmsystem weist die Windows-typische Benutzeroberfläche auf. Dies äußert sich für den Anwender speziell in der charakteristischen Menüstruktur mit der optionalen Auswahl über Tastenkürzel, der integrierten Hilfefunktion und den gewohnt komfortablen Eingabemasken, die Fehleingaben weitestgehend ausschließen.

Bild 5 zeigt den typischen Aufbau einer WinFACT-Anwendung am Beispiel der blockorientierten Simulation. Das Anwendungshauptfenster teilt sich auf in verschiedene Bereiche:

·	Eine vertikale Werkzeugleiste (Toolbar) am linken Fensterrand, die den Zugriff auf die am häufigsten benötigten Modellblöcke erlaubt.

Bild 6. WinFACT-Anwendung mit MDI-Schnittstelle (hier Lineare Systemanalyse Lisa)·	Eine horizontale Toolbar unterhalb des Fenstermenüs. Diese ermöglicht den Direktzugriff auf die wichtigsten Programmoptionen, beispielsweise zum Öffnen und Speichern von Dateien, zur Simulationssteuerung usw.

·	Ein Statusfenster am unteren Fensterrand, das Informationen über den aktuellen Programmstatus enthält.

·	Das eigentliche Zeichenfenster im Innenbereich. Dieses enthält das zu simulierende System.

Bild 5. Typisches WinFACT-AnwendungshauptfensterEinige WinFACT-Komponenten sind darüberhinaus mit der Windows-MDI (Multi Document Interface)-Schnittstelle ausgestattet (Bild 6). Sie erlaubt es, nahezu beliebig viele Dokumente (d. h. z. B. Texte oder Grafiken) gleichzeitig im Anwendungshauptfenster darzustellen. Diese Darstellungsweise eignet sich beispielsweise ideal für die vergleichende Darstellung unterschiedlicher Systeme oder die Darstellung eines Systems in unterschiedlichen Formen (Sprungantwort, Bode-Diagramm, ...).

Einen typischen Eingabedialog - in diesem Fall für Übertragungsfunktionen - zeigt Bild 7. Der Dialog erlaubt nicht nur die Eingabe des Systems über die Tastatur, sondern gleichzeitig auch die Kommunikation mit der Windows-Zwischenablage oder entsprechenden Systemdateien.

# Bild 7. WinFACT-Eingabedialog5.	Software- und Hardware-Schnittstellen

Die Kommunikation des Programmsystems mit der "Außenwelt" kann auf vielfache Weise erfolgen (Bild 8). Neben den üblichen Ein-Ausgabeoperationen über Tastatur, Datei usw. bietet WinFACT insbesondere verschiedene Möglichkeiten, externe Hardware anzusprechen und auf diese Weise zu einer Reglerrealisierung zu gelangen:

µ §
Bild 9. Struktur des fuzzy-adaptierten PID-Reglers·	Über eine A/D-D/A-Wandlerkarte kann eine direkte Ankopplung der blockorientierten Simulation an den realen Prozess erfolgen. Der Regler kann in diesem Fall - provisorisch oder auch endgültig - softwaremäßig auf dem PC realisiert und am Prozeß ausgetestet werden.

·	Der entworfene Regelalgorithmus - gleichgültig ob konventioneller Natur oder fuzzy - kann in ANSI-C-Code überführt werden, wobei spezielle Codeoptimierungen für verschiedene Prozessoren bzw. Compiler zur Verfügung stehen. Dieser C-Code kann vom Anwender dann in eigene Software eingebunden oder zur Programmierung benutzereigener Hardware herangezogen werden.

·	Der Regler kann online - d. h. ohne den zeitaufwendigen Zwischenschritt der Compilierung - über die serielle Schnittstelle des PC auf ein entsprechendes Microcontroller-Board übertragen werden. Dieses Board enthält die zugehörige "Intelligenz" bereits in Form geschwindigkeitsoptimierter Assemblerroutinen, so daß eine Einarbeitung des Anwenders in die entsprechende Hardware völlig entfällt. Zur Zeit werden die Microcontroller 68HC11 von Motorola sowie 80C537 von Siemens unterstützt.

µ §
Bild 8. I/O-Schnittstellen von WinFACTDie Realisierung des Regelalgorithmus auf Microcontrollerbasis ist sowohl für konventionelle Regler (z. B. PID) als auch für Fuzzy-Controller möglich. Darüberhinaus besteht die Möglichkeit, einen Fuzzy-adaptierten PID-Regler zu entwerfen, bei dem die Parameter des konventionellen Teils, d. h. des PID-Reglers, während des Betriebs über wissensbasierte Regeln adaptiert werden können. Dieser Reglertyp eignet sich daher besonders für selbsteinstellende Regelungen oder die Regelung zeitvarianter Strecken (Bild 9).

# 6.	Geplante Weiterentwicklungen

Die Weiterentwicklung von WinFACT wird sich sowohl im Hinblick auf die Oberfläche als auch im inhaltlichen Bereich vollziehen. Einige der geplanten Schwerpunkte sind:

·	Schnittstellen zu anderen CAE-Systemen

·	Datenaustausch zwischen den Systemkomponenten über DDE (Dynamic Data Exchange)

·	Einarbeitung von Entwurfsrichtlinien für Fuzzy-Systeme

·	Erweiterung der Systemblock-Bibliothek

·	Behandlung von Systemen im Zustandsraum

·	Automatische Regleroptimierung

·	Unterstützung weiterer Hardwareschnittstellen (z. B. SPS)

·	Schnittstellen für benutzerdefinierte Erweiterungen