Fuzzy-Objekterkennung mit Einfachsensorik

Jörg Kahlert, Hamm

Ingenieurbüro Dr. Kahlert

* Werler Straße 91, D-59063 Hamm

( 0 23 81/58 04 19    Fax 0 23 81/58 05 13

Neben den Anwendungen im Bereich der Steuerungs- und Regelungstechnik stellen Probleme der Muster- und Objekterkennung ohne Zweifel eine Domäne der Fuzzy-Logik dar. Sie ermöglicht es, mit relativ einfacher und damit kostengünstiger Sensorik eine automatische Erkennung mit hoher Zuverlässigkeit zu realisieren. Die grundsätzliche Vorgehensweise und die in diesem Zusammenhang auftretenden Probleme werden in diesem Beitrag an einem einfachen Demonstrationsbeispiel erläutert.

# 1.	Einführung

Neben den typischen Anwendungsbereichen der Fuzzy-Logik im Bereich Fuzzy-Control - der Steuerung und Regelung dynamischer Systeme - gilt die Muster- und Objekterkennung als prädestiniertes Feld für den Einsatz unscharfer Logik [1, 2, 3, 4]. Häufige Anwendungsfelder sind:

·	Probleme im Bereich der Robotik, beispielsweise die Erfassung ortsveränderlicher Objekte wie Werkzeuge o. ä.

·	Fahrerlose Transportsysteme (Hindernisumgehung/Kollisionsvermeidung) [5].

·	Maschinelle Sortierung von Stückgütern unterschiedlichen Typs.

·	Rechnergestützte Schriftenerkennung (Optical Character Recognition OCR), wie sie beispielsweise auf den neuartigen Palmtop-Rechnern Anwendung findet.

Vor noch nicht allzu langer Zeit wurden derartige Probleme in der Regel mit Methoden der Künstlichen Intelligenz und - damit verbunden - einem entsprechend hohen Hard- und Softwareaufwand angegangen. Die Fuzzy-Logik bietet hingegen die Möglichkeit, auch mit geringem Aufwand eine recht zuverlässige Objekterfassung und -erkennung zu realisieren, die sich insbesondere dadurch auszeichnet, daß sie auch bei wechselnden Einsatzbedingungen noch funktioniert, d. h. die den Fuzzy-Systemen typischerweise zugeschriebene Robustheit aufweist.

Im Rahmen dieses Beitrags soll die grundsätzliche Vorgehensweise an einem einfachen Anwendungsbeispiel verdeutlicht werden, das bereits alle typischen Probleme enthält, die im Zusammenhang mit realen Muster- und Objekterkennungsaufgaben anfallen.

# 2.	Problemstellung und Lösungsansatz

Wir wollen annehmen, in einer Industrieproduktion würden vier unterschiedliche Objekttypen der in Bild 1 skizzierten Art auftreten. Wir wollen die Objekttypen gemäß ihrer unterschiedlichen Grundfläche mit Q, R, D und K bezeichnen.

Bei idealen Bedingungen, also unter der Voraussetzung

·	daß die Objekte sich auf einem Laufband befinden, das sich mit einer konstanten Geschwindigkeit v bewegt,

·	daß die Objekte sich immer in der gleichen, fest vorgebenen Ausrichtung auf dem Band befinden,

ist das Problem der Objekterkennung leicht lösbar (Bild 2 oben): Da die vier Objekttypen alle eine Grundfläche unterschiedlicher Breite

µ §

aufweisen, reicht die Installation einer einfachen Lichtschranke am Laufband zur Messung der Zeit T, die ein Objekt zum Passieren eines festgelegten Punktes benötigt, aus, um über die Beziehung µ § direkt das zugehörige Objekt zu ermitteln. Die Fuzzy-Logik benötigen wir in diesem Idealfall nicht.

In der Realität sind solche idealen Bedingungen in der Regel nicht gegeben. Vielmehr muß damit gerechnet werden, daß die zu identifizierenden Objekte in beliebiger Orientierung auf dem Band liegen können und auch die Bandgeschwindigkeit variieren kann (Bild 2 unten). Wir benötigen also eine Strategie, die auch unter solchen erschwerten Bedingungen eine möglichst zuverlässige Objekterkennung gewährleistet, ohne den Aufwand für die Sensorik und die Auswertungssoftware ins Unermeßliche zu steigern. Hierfür ist die Fuzzy-Logik ideal. Wir gehen zunächst so vor, daß wir die vorbeilaufenden Objekte aus zwei unterschiedlichen Richtungen abtasten. Dies können wir beispielsweise dadurch erreichen, daß wir im rechten Winkel zum ersten Laufband ein zweites Band mit einer zugehörigen Lichtschranke anordnen. Wir erhalten damit für jedes vorbeilaufende Objekt zwei Zeiten µ § und µ §. Diese beiden Zeiten geben uns zunächst qualitative Aussagen über die Abmessungen und die Form des abgetasteten Objektes. Mittels einer Fuzzy-Objekterkennung können wir daraus dann das entsprechende Objekt identifizieren (Bild 3).

Als Eingangsgrößen (linguistische Terme) unserer Fuzzy-Objekterkennung wählen wir der Anschaulichkeit halber die Zeit µ § sowie den Quotienten der beiden gemessenen Zeiten, µ §. Für diese beiden Variablen müssen wir geeignete linguistische Terme und die entsprechenden Zugehörigkeitsfunktionen definieren. Wir wollen für µ § die Terme sehr_klein, klein, mittel und groß definieren, für µ § die Terme 1/2, 1 und 2.

Bei der Festlegung der Terme für die Ausgangsseite und der Wahl von Inferenzmechanismus und Defuzzifizierungsmethode unterscheiden sich Mustererkennungsprobleme wesentlich von Anwendungen im Bereich der Steuerungs- und Regelungstechnik. Während man dort in der Regel am kontinuierlichen Verlauf der Ausgangsgröße, d. h. der Stellgröße interessiert ist, stehen hier grundsätzlich nur diskrete Entscheidungsalternativen zur Auswahl (Mischformen von Objekttypen treten nicht auf). Es reicht für die Ergebnis-Fuzzy-Mengen daher die Definition von Singletons aus. Aus demselben Grund können wir die Defuzzifizierung nach der Maximum-Methode vornehmen, bei der lediglich die Regel mit dem höchsten Erfüllungsgrad in das Inferenzergebnis eingeht. Diese Defuzzifizierungsart zeichnet sich insbesondere durch die einfache hard- bzw. softwaremäßige Implementierung bei geringem Rechenzeitbedarf aus. Bild 4 zeigt die entsprechenden Zugehörigkeitsfunktionen. Die Skalierung der Grundmengen und die Optimierung der Zugehörigkeitsfunktionen selbst muß interaktiv am realen Prozeß erfolgen.

Der wesentliche Punkt - die "Intelligenz" des Fuzzy-Systems - betrifft die Erstellung der Regelbasis. Da wir für die beiden Eingangsgrößen vier bzw. drei linguistische Terme definiert haben, müssen wir insgesamt µ § Regeln aufstellen. Klar ist beispielsweise, daß der Objekttyp K (zumindestens unter der Voraussetzung, daß beide Laufbänder mit der gleichen Geschwindigkeit laufen) unabhängig von seiner Position auf dem Band immer einen Wert von µ § aufweisen wird. Der entsprechende Wert für Objekttyp Q wird, je nach Ausrichtung, mehr oder weniger nahe bei 1 liegen, während sich für den Typ R prinzipiell alle Werte zwischen 1/2 und 1 denkbar sind. Diese und ähnliche Überlegungen führen zu einer Regelbasis, wie sie Bild 5 in Matrixdarstellung zeigt. Wir können der Regelmatrix beispielsweise die Regeln

WENN	µ § = klein	UND	µ § = 1	DANN	Objekttyp = D	(2. Zeile, 1. Spalte)

WENN	µ § = mittel	UND	µ § = 2	DANN	Objekttyp = R	(3. Zeile, 2. Spalte)

entnehmen.

Die Fuzzy-Objekterkennung wurde an einer einfachen Modellanlage mit Erfolg erprobt (Bild 6). Typische Zeiten für µ § und µ § liegen bei dieser Anlage im Bereich von 150-500 ms. Die Trefferquote liegt bei etwa 90%. Dieser Wert sinkt insbesondere auch dann nur unwesentlich, wenn beispielsweise die Bandgeschwindigkeit variiert, ein Geschwindigkeitsoffset zwischen beiden Bändern eingeführt wird oder Fertigungstoleranzen bei den Objekten auftreten. Erschwerend für den Objekterkennungsalgorithmus kommt bei dem gewählten Modellsystem hinzu, daß die Objekte beim Wechsel vom ersten Laufband auf das zweite in der Regel ihre Orientierung mehr oder weniger stark verändern. Die Fuzzy-Objekterkennung ist also in jeder Hinsicht ausgesprochen robust (Bild 7).

# 3.	Hard- und softwaremäßige Realisierung

Zur hard- und softwaremäßigen Realisierung des Fuzzy-Inferenzmechanismus wurde das Entwicklungssystem WinFACT [6, 7] eingesetzt. Dieses System ermöglicht eine komfortable Erstellung der Zugehörigkeitsfunktionen und der Regelbasis unter Windows (Bild 8) und eine anschließende on line-Programmierung der Zielhardware auf Basis des Motorola-Microcontrollers 68HC11 über die serielle Schnittstelle des Rechners. Eine Vielzahl von Anzeige- und Debuggingmöglichkeiten auf Software- wie auch auf Hardwareseite unterstützt den Entwickler bei seiner Arbeit. Nach der Konfigurierung steht mit dem Microcontroller-Board ein stand alone-System für den autarken Betrieb zur Verfügung. Soft- und Hardware sind modular aufgebaut, so daß der Anwender sich eine auf seine speziellen Bedürfnisse zugeschnittene Kombination zusammenstellen kann. Neben Fuzzy-Shell und -Hardware stehen insbesondere auch Komponenten der konventionellen Regelungstechnik, angefangen bei der Meßwerterfassung und Systemidentifikation über die Regelkreissynthese bis hin zur Simulation zur Verfügung.

# 4.	Literatur

[1]	Kahlert, J.; Frank, H.: Fuzzy-Logik und Fuzzy-Control. Vieweg-Verlag Wiesba-den, 1993

[2]	Kerber, J. v.; Hermann, H.-P.: Experimentieren mit Fuzzy-Control Teil 2 u. 3. Elektronik 1993 H. 7/H. 9

[3]	Arnemann, P.: Mustererkennung mit Fuzzy-Logik. Elektronik 1992, H. 22

[4]	Dodds, D. R.: Fuzzyness in Knowledge-Based Robotics Systems. Fuzzy Sets and Systems 26/1988

[5]	Heller, J.: Kollisionsvermeidung mit Fuzzy-Logik. Elektronik 1993, H. 3

[6]	Kahlert, J.: WinFACT - Windows Fuzzy And Control Tools. Berichtsband zum VDE-Workshop "Regelungstechnische Programmpakete für IBM PC", Düsseldorf 1993

[7]	Kahlert, J.: WinFACT - Neue regelungstechnische CAE-Tools. GMA-Aussprachetag "Rechnergestützter Entwurf von Regelungssystemen", Kassel 1993

Bilder:

µ §

Bild 1. Zu identifizierende Objekttypen.

µ §

Bild 2. Objekterkennung im Idealfall (oben) und unter realen Bedingungen (unten).

µ §

Bild 3. Prinzipielle Funktionsweise der Fuzzy-Objekterkennung.

µ §

Bild 4. Zugehörigkeitsfunktionen für die Ein- und Ausgangsgrößen der Fuzzy-Objekterkennung.

µ §

Bild 5. Regelbasis zur Objekterkennung.

Bild 6. Grafische Anzeige des Inferenzergebnisses.

Bild 7. Oberfläche des Fuzzy-Entwicklungssystems WinFACT